# PROTECTORES BUCALES

Lenie Amargos – Ximena Urbina – Tatiana Cevallos

Se define como un artefacto flexible hecho de plástico que se usa en actividades atléticas y recreativas para proteger los dientes de posibles traumatismos. Tiene como objetivo evitar lesiones serias tales como conmociones, hemorragias cerebrales, pérdida del conocimiento, fracturas del maxilar y lesiones del cuello, ya que evita situaciones en las que el maxilar inferior se incrusta en el superior. Los protectores bucales separan eficazmente a los dientes del tejido blando de la cavidad bucal y así evitan heridas y hematomas en los labios y en las mejillas, sobre todo en aquellas personas que usan aparatos ortodóncicos.

Existen distintos tipos de protectores bucales:

Guarda o protector de stock: ofrece mínima protección ya que la regulación del calce es limitada. Puede molestar al hablar y al respirar porque con este protector bucal la mandíbula debe estar cerrada para sujetarlo en su lugar. El protector de stock no se considera aceptable como dispositivo de protección facial.

Protectores formados en boca: Estas guardas bucales vienen como cáscara con revestimiento y como un producto "hervir y morder". La cáscara se reviste con acrílico o goma. Cuando se la coloca en la boca del atleta, el material de revestimiento del protector se amolda al diente y se deja asentar.

Protectores bucales hechos a medida: La mejor opción es una guarda o protector bucal hecho a medida por su dentista. Proporciona protección, calce y nivel de comodidad superiores, porque se ha fabricado a partir de un molde de yeso para que encaje en sus dientes.

Abarcaremos también los pasos que debe seguir el odontólogo  para la confección de un protector bucal a la medida:

- Toma de impresión con hidrocoloide irreversible de la arcada superior con cubeta corriente.

- Vaciado en yeso piedra.

- Separación del modelo de la impresión

- Colocación del modelo y de la lamina de resina polivinílica blanda (3 a 6 Mm. de grosor) en el Vacuumpress.

- Calentar la lámina hasta obtener un globo de 5 Mm. para luego dejarlo caer sobre el modelo activando la succión del aparato y así la lámina se adapte a las estructuras del modelo sin la presencia de burbujas.

- Recortar hasta la parte más profunda del pliegue mucovestibular respetando los frenillos.

- Alisado y pulido de bordes.

- Prueba en boca del paciente.

- Ajustes oclusales.

HIGIENE DEL PROTECTOR BUCAL

- Limpieza protector bucal lavándolo con jabón y agua tibia (no caliente).

- Antes de guardar, sumergirlo en enjuague bucal.

- Mantenerlo en una caja plástica bien ventilada cuando no se use.

- El calor es perjudicial para los protectores bucales.

QUIENES DEBEN USAR LOS PROTECTORES BUCALES

Todo aquel paciente que practique deporte de contacto.

OBJETIVOS DE LA CHARLA

El propósito de esta presentación es ampliar el conocimiento del odontólogo acerca de los protectores bucales para promover el uso de estos a sus pacientes. Asimismo estimularlos a confeccionar protectores bucales a todo paciente que ha sufrido traumatismo y al que no lo ha sufrido, y que está en riesgo.